FICHA TÉCNICA 1

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO | Compra de Firewalls |
| DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | Firewall de Nueva Generación (NGFW) |
| UNIDAD DE MEDIDA | 2 |
| DESCRIPCION GENERAL | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de seguridad perimetral, incluyendo firewalls de nueva generación |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT. MÍNIMA. 1; Rendimiento - Throughput de firewall: mínimo 20 Gbps - Throughput con inspección IPS: mínimo 20 Gbps - Capacidad de sesiones concurrentes: mínimo 2.000.000 - Nuevas sesiones por segundo: mínimo 200.000 - Throughput VPN IPsec: mínimo 10 Gbps - Túneles VPN IPsec: mínimo 2.000 - Usuarios SSL VPN concurrentes: mínimo 200. 2; Interfaces de conectividad - Interfaces de red: mínimo 20 puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) - Slots de expansión: 2 slots disponibles para módulos de interfaz - Puerto de consola: 1 puerto RJ-45 o USB - Puerto de gestión: 1 puerto dedicado. 3; Características de seguridad - Sistema de prevención de intrusiones (IPS) con base de datos actualizable - Filtrado web y control de aplicaciones (Application Control) - Antivirus y anti-malware de gateway con actua-lizaciones automáticas - Protección contra amenazas avanzadas (ATP) y sandboxing en la nube - Prevención de pérdida de datos (DLP) - Filtrado de spam y protección de correo electrónico - Inspección SSL/TLS profunda - Prevención de botnets y malware de día cero - Inteligencia de amenazas integrada con actualizaciones en tiempo real. 4; Funcionalidades avanzadas - Alta disponibilidad (HA) activo-activo o activo-pasivo - Balanceo de carga (Load Balancing) - SD-WAN para optimización de enlaces WAN - VPN site-to-site e IPsec - VPN SSL para acceso remoto seguro - Autenticación de usuarios integrada (LDAP, RADIUS, SAML, Active Directory) - Registro y reporte de eventos de seguridad - Panel de control centralizado y gestión unificada - Cumplimiento con estándares de seguridad (PCI-DSS, HIPAA, ISO 27001). 5; Suscripciones y servicios incluidos (vigencia 1 año) - FortiGuard IPS Service - FortiGuard Application Control - FortiGuard Web Filtering - FortiGuard Antivirus - FortiGuard Anti-Spam - FortiGuard Advanced Threat Protection (ATP) - Soporte técnico 24x7x365 - Actualizaciones de firmware y parches de seguridad. 6; Entregables por unidad - Equipo firewall FortiGate 900G nuevo, en empaque original del fabricante - Fuentes de alimentación redundantes - Cables de consola y energía - Kit de montaje en rack de 19 pulgadas - Licencias de suscripción FortiGuard por un (1) año - Manuales de instalación, configuración y operación - Certificado de garantía del fabricante (mínimo 1 año). 7; Soporte técnico del fabricante por el período de las suscripciones. |

OTRAS ESPECIFICACIONES

El contratista deberá proveer los siguientes servicios profesionales especializados: #### Instalación y Configuración de Equipos de Red El contratista realizará las siguientes actividades: - Instalación física de todos los equipos en el centro de datos o ubicaciones designadas por la Entidad - Cableado estructurado y conexión de equipos al rack existente - Configuración inicial de equipos según mejores prácticas del fabricante - Configuración de firewall FortiGate incluyendo: - Políticas de seguridad básicas - Reglas NAT - VPN site-to-site (si aplica) - Configuración de alta disponibilidad entre los dos equipos - Configuración de switches incluyendo: - VLANs - Trunk ports - Spanning tree - QoS básico - Integración FortiLink con firewall - Implementación de segmentación de red según requerimientos de la Entidad - Pruebas de conectividad y funcionalidad de todos los equipos #### Integración y Puesta en Marcha El contratista ejecutará: - Integración de nuevos equipos con infraestructura existente de la Entidad - Migración controlada de servicios críticos a nueva infraestructura - Validación de funcionamiento de servicios durante y posterior a la migración - Optimización de configuraciones basada en monitoreo inicial - Documentación as-built de configuraciones implementadas #### Transferencia de Conocimiento El contratista suministrará capacitación al personal técnico de la Entidad con una duración mínima de dieciséis (16) horas, cubriendo los siguientes temas: - Operación básica y administración de firewalls FortiGate - Gestión de switches FortiSwitch y FortiLink - Interpretación de logs y eventos de seguridad - Procedimientos de respaldo y restauración de configuraciones - Gestión de suscripciones FortiGuard - Mejores prácticas de seguridad y operación Adicionalmente entregará: - Material didáctico - Guías de referencia rápida - Sesiones de preguntas y respuestas #### Soporte Post-Implementación El contratista proporcionará: - Soporte técnico remoto por treinta (30) días calendario posteriores a la puesta en producción - Atención de incidentes y ajustes menores de configuración - Acompañamiento en la operación inicial #### DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA El contratista deberá entregar la siguiente documentación completa: - Certificados de autenticidad y licenciamiento de software (cuando aplique) - Certificados de autenticidad de equipos Fortinet - Facturas y certificados de garantía vigentes - Diagramas de arquitectura de red implementada (lógica y física) - Matrices de configuración: VLANs, políticas de firewall, reglas de seguridad - Manual de operación y administración en español - Procedimientos operativos estándar (SOP) para tareas comunes - Plan de respaldo y recuperación de configuraciones - Manuales técnicos del fabricante - Documentación de integración con sistemas existentes - Matriz de contactos para soporte técnico

FICHA TÉCNICA 2

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO | Compra de SWICTH CORE |
| DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | Alta Capacidad - Bronce - Gestionado por la Entidad 10Gbps Hosting Físico SWITCH CORE DE ALTA CAPACIDAD |
| UNIDAD DE MEDIDA | 1 |
| DESCRIPCION GENERAL | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de switch core |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT. MÍNIMA. 1; Capacidad y rendimiento - Puertos: 48 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) con tecnología PoE+ - Presupuesto PoE: mínimo 740W para alimentación de dispositivos - Puertos uplink: mínimo 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para conexiones de alta velocidad - Capacidad de switching: mínimo 176 Gbps - Throughput de reenvío: mínimo 130 Mpps - Tabla MAC: mínimo 32.000 entradas - Memoria RAM: mínimo 4 GB. 2; Funcionalidades de capa 2/3 - Soporte completo de protocolos de switching: IEEE 802.1Q (VLANs), 802.1ad (Q-in-Q) - Spanning Tree Protocol: RSTP, MSTP - Link Aggregation: LACP (802.3ad) estático y dinámico - Control de tormentas de broadcast, multicast y unicast - Port mirroring para análisis de tráfico - IGMP Snooping v1/v2/v3 para optimización de multicast - Routing estático IPv4/IPv6 - Enrutamiento dinámico: OSPF, BGP (deseable). 3; Características de seguridad - Autenticación 802.1X basada en puerto - Control de acceso a red (NAC) integrado - Listas de control de acceso (ACL): IPv4/IPv6, MAC-based - Port security y protección DHCP Snooping - Dynamic ARP Inspection (DAI) - IP Source Guard - Segmentación de red mediante VLANs privadas (PVLAN).. 4; Gestión y administración - Integración nativa con FortiGate mediante Security Fabric - Gestión centralizada a través de FortiManager y FortiAnalyzer (compatible) - Gestión local mediante CLI, GUI web y consola - SNMP v1/v2c/v3 para monitoreo - Syslog para registro de eventos - NTP para sincronización de tiempo - Actualizaciones automáticas de firmware. 5; Disponibilidad y redundancia - Fuentes de alimentación redundantes hot-swappable - Ventiladores redundantes hot-swappable - Diseño para funcionamiento 24x7x365. 6; Entregables - Switch core FortiSwitch 1048G (o modelo equivalente/superior) nuevo en empaque original - Fuentes de alimentación redundantes - Cables de energía - Kit de montaje en rack 19 pulgadas - Licencia FortiCare de soporte y actualizaciones por un (1) año - Manuales de instalación y configuración - Certificado de garantía del fabricante (mínimo 1 año). 7; Soporte técnico del fabricante por el período de las suscripciones. |

OTRAS ESPECIFICACIONES

El contratista deberá proveer los siguientes servicios profesionales especializados: #### Instalación y Configuración de Equipos de Red El contratista realizará las siguientes actividades: - Instalación física de todos los equipos en el centro de datos o ubicaciones designadas por la Entidad - Cableado estructurado y conexión de equipos al rack existente - Configuración inicial de equipos según mejores prácticas del fabricante - Configuración de firewall FortiGate incluyendo: - Políticas de seguridad básicas - Reglas NAT - VPN site-to-site (si aplica) - Configuración de alta disponibilidad entre los dos equipos - Configuración de switches incluyendo: - VLANs - Trunk ports - Spanning tree - QoS básico - Integración FortiLink con firewall - Implementación de segmentación de red según requerimientos de la Entidad - Pruebas de conectividad y funcionalidad de todos los equipos #### Integración y Puesta en Marcha El contratista ejecutará: - Integración de nuevos equipos con infraestructura existente de la Entidad - Migración controlada de servicios críticos a nueva infraestructura - Validación de funcionamiento de servicios durante y posterior a la migración - Optimización de configuraciones basada en monitoreo inicial - Documentación as-built de configuraciones implementadas #### Transferencia de Conocimiento El contratista suministrará capacitación al personal técnico de la Entidad con una duración mínima de dieciséis (16) horas, cubriendo los siguientes temas: - Operación básica y administración de firewalls FortiGate - Gestión de switches FortiSwitch y FortiLink - Interpretación de logs y eventos de seguridad - Procedimientos de respaldo y restauración de configuraciones - Gestión de suscripciones FortiGuard - Mejores prácticas de seguridad y operación Adicionalmente entregará: - Material didáctico - Guías de referencia rápida - Sesiones de preguntas y respuestas #### Soporte Post-Implementación El contratista proporcionará: - Soporte técnico remoto por treinta (30) días calendario posteriores a la puesta en producción - Atención de incidentes y ajustes menores de configuración - Acompañamiento en la operación inicial #### DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA El contratista deberá entregar la siguiente documentación completa: - Certificados de autenticidad y licenciamiento de software (cuando aplique) - Certificados de autenticidad de equipos Fortinet - Facturas y certificados de garantía vigentes - Diagramas de arquitectura de red implementada (lógica y física) - Matrices de configuración: VLANs, políticas de firewall, reglas de seguridad - Manual de operación y administración en español - Procedimientos operativos estándar (SOP) para tareas comunes - Plan de respaldo y recuperación de configuraciones - Manuales técnicos del fabricante - Documentación de integración con sistemas existentes - Matriz de contactos para soporte técnico

FICHA TÉCNICA 3

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO | Compra de SWICTH BORDE |
| DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | Gestión de Tráfico Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Bronce Gestionado por la Entidad 1Gbps - Hosting Físico SWITCH DE BORDE DE ACCESO de 48 PUERTOS |
| UNIDAD DE MEDIDA | 5 |
| DESCRIPCION GENERAL | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de switches de borde |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT. MÍNIMA. 1; . Capacidad y rendimiento - Puertos de acceso: 48 puertos Fast Ethernet (10/100/1000 Mbps) con tecnología PoE+ - Presupuesto PoE: mínimo 370W para alimentación de dispositivos (teléfonos IP, cámaras, access points) - Puertos uplink: 4 puertos Gigabit Ethernet SFP para conexión con switch core - Capacidad de switching: mínimo 56 Gbps - Throughput de reenvío: mínimo 41.6 Mpps - Tabla MAC: mínimo 16.000 entradas. 2; Funcionalidades de switching - Soporte de VLANs IEEE 802.1Q con hasta 4.094 VLANs - Spanning Tree: RSTP (802.1w), MSTP (802.1s) - Link Aggregation: LACP estático y dinámico - Quality of Service (QoS): 802.1p, DSCP, clasificación de tráfico por puerto - Control de ancho de banda por puerto - IGMP Snooping para gestión de tráfico multicast.. 3; Seguridad - Autenticación de usuarios 802.1X - Port security con límite de direcciones MAC - DHCP Snooping y protección contra ataques DHCP - Storm control para broadcast/multicast/unicast - Listas de control de acceso (ACL) - Integración con FortiGate para seguridad perimetral y políticas centralizadas. 4; Gestión - Gestión integrada con FortiGate mediante FortiLink - Gestión standalone mediante interfaz web, CLI y consola - SNMP v2c/v3, Syslog - Monitoreo de estado de puertos, estadísticas de tráfico y alertas - Actualizaciones de firmware automatizadas desde FortiGate. 5; Características físicas - Diseño para montaje en rack 19 pulgadas - Ventilación frontal-posterior para instalación en armarios cerrados - LEDs de estado por puerto y sistema - Consumo energético eficiente. 6; Entregables por unidad - Switch FortiSwitch 148F nuevo en empaque original - Fuente de alimentación interna - Cable de energía - Kit de montaje en rack - Cable de consola - Licencia FortiCare por un (1) año - Documentación técnica - Certificado de garantía del fabricante (mínimo 1 año). 7; Soporte técnico del fabricante por el período de las suscripciones. |

OTRAS ESPECIFICACIONES

El contratista deberá proveer los siguientes servicios profesionales especializados: #### Instalación y Configuración de Equipos de Red El contratista realizará las siguientes actividades: - Instalación física de todos los equipos en el centro de datos o ubicaciones designadas por la Entidad - Cableado estructurado y conexión de equipos al rack existente - Configuración inicial de equipos según mejores prácticas del fabricante - Configuración de firewall FortiGate incluyendo: - Políticas de seguridad básicas - Reglas NAT - VPN site-to-site (si aplica) - Configuración de alta disponibilidad entre los dos equipos - Configuración de switches incluyendo: - VLANs - Trunk ports - Spanning tree - QoS básico - Integración FortiLink con firewall - Implementación de segmentación de red según requerimientos de la Entidad - Pruebas de conectividad y funcionalidad de todos los equipos #### Integración y Puesta en Marcha El contratista ejecutará: - Integración de nuevos equipos con infraestructura existente de la Entidad - Migración controlada de servicios críticos a nueva infraestructura - Validación de funcionamiento de servicios durante y posterior a la migración - Optimización de configuraciones basada en monitoreo inicial - Documentación as-built de configuraciones implementadas #### Transferencia de Conocimiento El contratista suministrará capacitación al personal técnico de la Entidad con una duración mínima de dieciséis (16) horas, cubriendo los siguientes temas: - Operación básica y administración de firewalls FortiGate - Gestión de switches FortiSwitch y FortiLink - Interpretación de logs y eventos de seguridad - Procedimientos de respaldo y restauración de configuraciones - Gestión de suscripciones FortiGuard - Mejores prácticas de seguridad y operación Adicionalmente entregará: - Material didáctico - Guías de referencia rápida - Sesiones de preguntas y respuestas #### Soporte Post-Implementación El contratista proporcionará: - Soporte técnico remoto por treinta (30) días calendario posteriores a la puesta en producción - Atención de incidentes y ajustes menores de configuración - Acompañamiento en la operación inicial #### DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA El contratista deberá entregar la siguiente documentación completa: - Certificados de autenticidad y licenciamiento de software (cuando aplique) - Certificados de autenticidad de equipos Fortinet - Facturas y certificados de garantía vigentes - Diagramas de arquitectura de red implementada (lógica y física) - Matrices de configuración: VLANs, políticas de firewall, reglas de seguridad - Manual de operación y administración en español - Procedimientos operativos estándar (SOP) para tareas comunes - Plan de respaldo y recuperación de configuraciones - Manuales técnicos del fabricante - Documentación de integración con sistemas existentes - Matriz de contactos para soporte técnico

FICHA TÉCNICA 4

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO | Compra de SWICTH BORDE |
| DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Plata Gestionado por la Entidad 700Mbps Hosting Físico SWITCH DE BORDE COMPACTO DE 24 PUERTOS |
| UNIDAD DE MEDIDA | 1 |
| DESCRIPCION GENERAL | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de switches de borde |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT. MÍNIMA. 1; Capacidad y rendimiento - Puertos de acceso: 24 puertos Fast Ethernet (10/100/1000 Mbps) con tecnología PoE+ - Presupuesto PoE: mínimo 185W - Puertos uplink: 4 puertos Gigabit Ethernet SFP - Capacidad de switching: mínimo 28 Gbps - Throughput de reenvío: mínimo 20.8 Mpps Tabla MAC: mínimo 8.000 entradas. 2; Funcionalidades Mismas características de switching, seguridad y gestión especificadas en el numeral 2.1.3 (Switch FortiSwitch 124F de 48 puertos), adaptadas a la capacidad de 24 puertos.. 3; Entregables - Switch FortiSwitch 124F de 24 puertos nuevo en empaque original - Fuente de alimentación - Cable de energía - Kit de montaje en rack - Cable de consola - Licencia FortiCare por un (1) año - Documentación técnica y manual de configuración. - Certificado de garantía del fabricante (mínimo 1 año). 4; Soporte técnico del fabricante por el período de las suscripciones. |

OTRAS ESPECIFICACIONES

El contratista deberá proveer los siguientes servicios profesionales especializados: #### Instalación y Configuración de Equipos de Red El contratista realizará las siguientes actividades: - Instalación física de todos los equipos en el centro de datos o ubicaciones designadas por la Entidad - Cableado estructurado y conexión de equipos al rack existente - Configuración inicial de equipos según mejores prácticas del fabricante - Configuración de firewall FortiGate incluyendo: - Políticas de seguridad básicas - Reglas NAT - VPN site-to-site (si aplica) - Configuración de alta disponibilidad entre los dos equipos - Configuración de switches incluyendo: - VLANs - Trunk ports - Spanning tree - QoS básico - Integración FortiLink con firewall - Implementación de segmentación de red según requerimientos de la Entidad - Pruebas de conectividad y funcionalidad de todos los equipos #### Integración y Puesta en Marcha El contratista ejecutará: - Integración de nuevos equipos con infraestructura existente de la Entidad - Migración controlada de servicios críticos a nueva infraestructura - Validación de funcionamiento de servicios durante y posterior a la migración - Optimización de configuraciones basada en monitoreo inicial - Documentación as-built de configuraciones implementadas #### Transferencia de Conocimiento El contratista suministrará capacitación al personal técnico de la Entidad con una duración mínima de dieciséis (16) horas, cubriendo los siguientes temas: - Operación básica y administración de firewalls FortiGate - Gestión de switches FortiSwitch y FortiLink - Interpretación de logs y eventos de seguridad - Procedimientos de respaldo y restauración de configuraciones - Gestión de suscripciones FortiGuard - Mejores prácticas de seguridad y operación Adicionalmente entregará: - Material didáctico - Guías de referencia rápida - Sesiones de preguntas y respuestas #### Soporte Post-Implementación El contratista proporcionará: - Soporte técnico remoto por treinta (30) días calendario posteriores a la puesta en producción - Atención de incidentes y ajustes menores de configuración - Acompañamiento en la operación inicial #### DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA El contratista deberá entregar la siguiente documentación completa: - Certificados de autenticidad y licenciamiento de software (cuando aplique) - Certificados de autenticidad de equipos Fortinet - Facturas y certificados de garantía vigentes - Diagramas de arquitectura de red implementada (lógica y física) - Matrices de configuración: VLANs, políticas de firewall, reglas de seguridad - Manual de operación y administración en español - Procedimientos operativos estándar (SOP) para tareas comunes - Plan de respaldo y recuperación de configuraciones - Manuales técnicos del fabricante - Documentación de integración con sistemas existentes - Matriz de contactos para soporte técnico

FICHA TÉCNICA 5

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO | Compra de Conectividad Satelital Enlace a Internet Satelital - Orbita Baja |
| DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | Enlaces de Conectividad Satelital Enlace a Internet Satelital - Orbita Baja Bronce 100Mbps |
| UNIDAD DE MEDIDA | 1 |
| DESCRIPCION GENERAL | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de s de Conectividad Satelital Enlace a Internet Satelital - Orbita Baja |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT. MÍNIMA. 1; ### El servicio deberá corresponder a un enlace de conectividad satelital de órbita baja (Low Earth Orbit – LEO) con una velocidad mínima de 100 Mbps, garantizando disponibilidad y desempeño adecuado para operaciones institucionales en zonas rurales o de difícil acceso. ### El equipo terminal satelital deberá estar diseñado para soportar condiciones climáticas extremas, lluvias intensas y vientos fuertes, asegurando la continuidad del servicio. ### La constelación satelital Starlink deberá ofrecer alta resiliencia y continuidad operacional, operando de manera independiente a infraestructuras terrestres y garantizando redundancia de ruta mediante la conexión simultánea con múltiples satélites y estaciones terrestres, reduciendo al mínimo la probabilidad de interrupciones del servicio. El servicio deberá permitir el monitoreo centralizado y la administración remota de los terminales satelitales instalados, mediante un panel de control unificado que permita visualizar el estado operativo, estadísticas de uso, alertas y realizar acciones de gestión como actualizaciones programables y reinicios diferidos, evitando afectaciones a la operación institucional.. 2; Soporte técnico del fabricante por el período de las suscripciones. |

OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TÉCNICA 6

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO | Compra de Gestión de Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades Bronce |
| DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | Gestión de Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades Bronce |
| UNIDAD DE MEDIDA | 1 |
| DESCRIPCION GENERAL | Suministro Gestión de Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades Bronce |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT. MÍNIMA. 1; Generalidades: Solución integral de gestión de vulnerabilidades en modalidad licenciamiento de software como servicio (SaaS) o implementación on-premise, que permita la identificación, priorización, análisis, remediación y monitoreo continuo de vulnerabilidades de seguridad informática sobre cuarenta (40) equipos de cómputo y treinta (30) portales web institucionales, en cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información del Estado Colombiano y buenas prácticas internacionales.. 2; Alcance del Servicio: La solución deberá cubrir el ciclo completo de gestión de vulnerabilidades, incluyendo: • Descubrimiento automático de activos. • Identificación continua de vulnerabilidades. • Priorización basada en criticidad y riesgo. • Verificación de remediación. • Generación de reportes ejecutivos y técnicos. 3; Capacidad: • Protección para mínimo 40 equipos de cómputo (servidores y estaciones de trabajo). • Protección para mínimo 30 portales web. • Escaneos internos y externos. • Soporte para entornos físicos, virtualizados y en la nube.. 4; Funcionalidades Mínimas: • Escaneo automatizado bajo demanda y programado. • Detección de vulnerabilidades CVE, OWASP Top 10 y Zero-Day. • Priorización de riesgos mediante score CVSS. • Gestión de parches automatizada. • Protección sin parches (virtual patching). • Automatización de flujos de trabajo de remediación. • Integración con sistemas de seguridad existentes. • Consola centralizada de administración. • Reportes personalizables para auditoría y entes de control.. 5; Remediación: • Remediación automática y manual. • Scripts personalizados de corrección. • Seguimiento de vulnerabilidades corregidas y pendientes. • Validación posterior a la remediación.. 6; Capacitación: • Capacitación mínima de 16 horas al personal técnico de la entidad. • Manuales de uso y operación. • Transferencia de conocimiento documentada. 7; Soporte y Mantenimiento: • Soporte técnico mínimo 5x8. • Actualizaciones permanentes de la plataforma. • Acceso a base de datos de vulnerabilidades global.. 8; Soporte técnico del fabricante por el período de las suscripciones. |

OTRAS ESPECIFICACIONES