Anexo 1. Anexo Técnico

| No | IMAGEN DE REFERENCIA - TIPO DE ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SOPORTE PLEGABLE PARA COMPUTADOR PORTÁTIL ALTURA Y ÁNGULO AJUSTABLES Material: Aluminio Especificaciones técnicas: - Aluminio con calibre de mínimo de 2.5 ms. - Base superior de aluminio con mínimo tres (3) topes o revestimientos antideslizantes en goma o caucho para sostener el equipo portátil. - Brazos en aluminio plegables y ajustables con mínimo (1) tope o revestimiento antideslizante en goma o caucho a cada lado. - Base inferior con mínimo cuatro (4) topes o revestimientos antideslizantes en goma o caucho. - Para portátiles entre 11" hasta 17” Soporte que resista hasta 10kg. Acabado - Color aluminio o silver por todas las caras - Textura suave y antideslizante Medidas: 1. Base superior: - Ancho: 26,5 cm - Largo: 21,6 cm - Grosor: Min. 2.5 mm y Max. 3 mm. 2. Base inferior: - Ancho: 23,9 cm - Largo: 18,6 cm - Grosor: Min. 2.5 mm y Max. 3 mm 3. Pestañas de soporte: (Mínimo 2) Ancho: 5 cm Largo: 1,7 cm 4. Inclinación ajustable: -Sin portátil - Altura ajustable: Mín. 3cm y Máx. 32cm - Con portátil - Altura ajustable de 24 cm a 52 cm (borde superior del portátil) Elementos de Sujeción: Acero Cold Rolled cromado o zincado rosqueados, necesarios para la durabilidad, resistencia, seguridad y estabilidad del elemento Requerimientos técnicos adicionales - Estructura firme y estable - Superficie que evite el deslizamiento. - Excelente resistencia al impacto - Ajustable en ángulo o tensión con llave o herramienta, según el peso del portátil. - Los elementos deben contar con la mejor calidad, estética y/o excelentes acabados y durabilidad. - Empaque individual embalado y debidamente protegido - Dimensiones: Compatibilidad con portátiles de 14 pulgadas a 18 pulgadas. - Ajuste de graduación de altura e inclinación flexible y de fácil manejo - Aberturas de ventilación que permitan la circulación del aire - Topes o almohadillas de superficie de goma o antideslizante para mantener la computadora en su lugar | 537 |
| 2 |  | SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE A MÍNIMO CINCO ALTURAS - Dimensiones: - Ancho: 34 cm a 36 cm - Fondo: 22 cm a 26 cm - Alto: Cinco (5) alturas de graduación (Entre 10 cm y 16 cm) - Peso: máximo 2 kg - Material: Madera - Pintura de alta resistencia color negro. Soporte hasta 10 kg. Empaque individual embalado y debidamente protegido. | 54 |