# |FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

# LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF

# ANEXO N° 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# OBJETO:

# “ADQUISICIÓN GASODOMÉSTICOS BACOF Y GAORI”

# 2025

FICHA TÉCNICA BACOF “ADQUISICIÓN GASODOMÉSTICOS BACOF Y GAORI”

- LUGAR DE ENTREGA: Se realizará una Única entrega con los equipos de Electrodomésticos Gasodomésticos y así: Para la entrega de Equipos de Electrodomésticos y Gasodomésticos el contratista realizará en la Base Aérea “BG (H) CAMILO DAZA ÁLVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C, con el Supervisor del proceso se deberán hacer Todas as coordinaciones pertinentes de transporte y almacenamiento para que ese material ingrese al respectivo almacén. - HORARIO: El contratista cuenta con 24 horas de anterioridad a la entrega del material, para proporcionar los datos de nombres completos, cédula y datos generales del vehículo tipo automóvil, furgón, NQR o de su preferencia (no motocicletas); En razón que al tratarse de una Unidad Militar Aérea y salvaguardar la seguridad operacional, se debe contar con los permisos necesarios para obtener dicha autorización de ingreso a la bodega, con acompañamiento del supervisor del proceso contractual. Para la entrega se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: Destino:; Almacén Misceláneos BACOF, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, adjunto al Aeropuerto Internacional EL DORADO.. Dirección:; Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). Horario Entrega:; 07:30 hrs a 11:30 hrs 14:00 hrs a 16:30 hrs LUNES A VIERNES (NO FESTIVOS). - CONDICIONES DE ENTREGA: - El contratista deberá entregar junto con los productos, el certificado de autenticidad de los mismos, en los cuales se evidencia que es original, aspecto que será verificado previo al recibo de satisfacción por parte del supervisor. - El contratista al momento de entregar los elementos de Electrodomésticos y Gasodomésticos, deberá entregarlos marcados como propiedad de la FAC quedando así: Destino:; Almacén Misceláneos BACOF, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, adjunto al Aeropuerto Internacional EL DORADO.. Entidad; FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. Contrato:; XXXXXX. Año de entrega:; 2025. Pedido No.; (#####). - El contratista entregará el material no mayor a dos años de fecha de fabricación - El contratista entregará el material no menor a un año de Garantías - El contratista una vez entregue el material, se verificará que los elementos contengan el último sello de seguridad implementado por la marca. . - TRANSPORTE El contratista deberá cumplir y cubrir al 100% con el traslado del personal, elementos, maquinaria e insumos y todo aquello que requiera para la óptima ejecución del contrato. El contratista es responsable del transporte de los elementos para la entrega, en caso de requerir cambio por garantía o incumplimiento de especificaciones, el contratista asumirá los costos de estos desplazamientos. El transporte para suministrar los elementos objeto del contrato en cada lugar o destino deberá ser asumido por el Contratista sin que afecte el costo directo o indirecto de cada una de las actividades al suministrar los recursos. - CALIDAD DE LOS BIENES: Todos los equipos, elementos y accesorios a entregar en virtud de la ejecución del presente contrato deben ser nuevos, de óptima y excelente calidad de conformidad a lo indicado en la presente ficha técnica, sin uso previo y sin imperfectos. El Contratista se compromete a que en caso de detectarse defectos o malformaciones de fábrica en los bienes suministrados o en sus accesorios al momento de su recepción, se subsanarán mediante cambio del elemento sin que esto genere un costo adicional para la entidad contratante. Si el elemento restituido presenta igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa los daños que haya ocasionado el elemento deficiente, hasta que se reciba a satisfacción y que su entrega debe realizarse dentro de las condiciones que se establecen en la minuta contrato Los equipos para adquirir serán indicados y aprobados por el supervisor del contrato basándose en la ficha técnica de cada elemento. - CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO GASODOMÉSTICO El contratista debe cumplir con: - Las especificaciones técnicas contempladas en las normas ICONTEC 2505, 3631 y 3833 dadas para este tipo de adquisición. En general, el contratista en la adquisición o entrega de los equipos debe cumplir y acatar con toda la normatividad vigente y actualizada de la Superintendencia de Industria y Comercio, Icontec, Gas Natural y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que regulan la prestación de este tipo de servicio para el funcionamiento adecuado de los equipos a adquirir. El contratista debe suministrar materiales necesarios para adquisición a todo costo, de los equipos de gasodomésticos, que cumplan con los estándares de calidad y cumpliendo con lo referido especificado en las cantidades, previa autorización y supervisión FAC. Todos los elementos, accesorios y materiales deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y libre de defectos e imperfectos. - CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ELECTRODOMESTICO El contratista debe cumplir con: - Las especificaciones técnicas contempladas en las normas ICONTEC 2183 dadas para este tipo de adquisición. Esta norma reconoce el nivel aceptado internacionalmente de protección contra riesgos tales como eléctricos, mecánicos, térmicos, de fuego y de radiación en artefactos funcionando en uso normal teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Esta norma también incluye situaciones anormales que puedan esperarse en la práctica y tiene en cuenta la forma en la que los fenómenos electromagnéticos puedan afectar la seguridad del funcionamiento de los artefactos. Esta norma tiene en cuenta los requisitos de la Norma IEC 60364 en la medida de lo posible de forma que sea compatible con las reglas de instalación cuando el artefacto se conecta a la red de alimentación. Sin embargo, las reglas de instalación nacionales pueden ser diferentes. Si un artefacto dentro del campo de aplicación de esta norma incorpora también funciones cubiertas por otras Partes 2 de la serie de Normas IEC 60335, la Parte 2 correspondiente se aplica a cada función por separado, en la medida de lo razonable. Si es aplicable, se tiene en cuenta la influencia de una función en otra. El contratista debe suministrar materiales necesarios para adquisición a todo costo, de los equipos de Electrodomésticos, que cumplan con los estándares de calidad y cumpliendo con lo referido especificado en las cantidades, previa autorización y supervisión FAC. Todos los elementos, accesorios y materiales deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y libre de defectos e imperfectos. - MANO DE OBRA Se debe emplear personal calificado y con experiencia para la entrega de los elementos contratados en este proceso; deberá contar con personal idóneo y capacitado para el manejo, uso y operación para la entrega de los equipos gasodomésticos y Electrodomésticos. - MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y óptima ejecución de la entrega, de los equipos de gasodomésticos y Electrodomésticos deberán ser suministrados por el contratista, quien debe presentar las fichas de los equipos a utilizar, en las cuales se evidencie la descripción de este. Deberán ser adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar (equipos manuales y mecanizados). La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del Contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran utilizar para la correcta ejecución del objeto a contratar. - CERTIFICACIONES: El contratista debe presentar documento donde garantiza que los elementos son fabricados con materia prima nueva, no remanufacturado, ni reciclado, ni repotenciado, y que cumplen las especificaciones y normas técnicas requeridas por la entidad. - ELEMENTOS A ADQUIRIR RUBRO 02-01-01-004-004-08 RECURSO 16 ITEM N°1 BACOF BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA “BACOF” (ADQUISICIÓN) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No.; ADQUISICIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR VIDRIO NEGRO, INOXIDABLE 60 cm CON GRATINADOR ELECTRICO A GAS NATURAL, DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 1.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de aparato; Horno mixto de uso doméstico.. Acabado; Acero inoxidable / negro. Tensión de alimentación (V); 120 V corriente alterna (A.C). Frecuencia eléctrica; 50/60 HZ. Potencia eléctrica; 835 W.. Intensidad eléctrica; 6.9 A. Resistencia eléctrica; Resistencia doradora de 800 W.. Potencia sistema de gas; 7,19 MJ/h.. Presión nominal del gas; 20 mbar GN.. Clasificación energética; A. Consumo energía; 6,3 kWh / mes. Numero de quemadores; 01. Temperatura máxima de cocción; 250c°. Accesorios; 01 parrilla cromada 01 bandeja asadora. Controles; 01 perilla para selección de temperatura resistencia. 01 perilla para control flujo de gas. 01 pulsador de encendido electrónico. Capacidad; 52 L.. Dimensiones del empaque; 60,5cm X 61,5cm X 61cm (P x F x A).. Dimensiones reales del producto; Vista frontal 59.5 cm X 59.5 cm Vista lateral 53 cm X 47.1 X 59.5 cm (Profundidad X Altura X Frente) Dimensiones instalación en mueble base. 58.7 cm X 60 cm X 58.3 (Altura X Ancho X Profundidad). Peso neto; 26 kg. Peso bruto; 29 kg. Iluminación y piloto de funcionamiento; Iluminación interna y piloto frontal LED: indicador de funcionamiento. Puerta; Puerta fácilmente desmontable para facilitar una limpieza completa. Con doble vidrio de seguridad en la puerta para mantener baja temperatura en la zona frontal del horno.. Perillas; Perillas metálicas con diseño ergonómico.. Manija; Manija en aluminio anodizado con soportes que minimizan el calentamiento de la misma.. NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No.; ADQUISICIÓN DE CALENTADOR A GAS NATURAL 16 LITROS TIRO FORZADO, DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 2.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de producto; Calentador a gas natural 16 litros, tiro forzado. Tensión de alimentación; 120 v corriente alterna C.A. Tipo; B2 (Tiro forzado). Frecuencia; 60 HZ. Caudal nominal; 16 L/min. Caudal mínimo; 8 L/min. Presión nominal del agua; 2 bar (29psi). Presión nominal del gas; 20 mbar. Tipo de gas; Natural. Consumo (Qn); 107.87 MJ/h (30,0 kW). Tipo de rosca conexión; ½¨ NPS. Diámetro de ducto evacuación; 6 cm. Control; Pantalla digital y perillas. Dimensiones del empaque; 73 cm x 49 cm x 24 cm (F x P x A). Peso neto; 13,8 Kg. Peso bruto; 15,8 Kg. Dimensiones del empaque; 86,5 cm x 56 cm x 26,5 cm (F x P x A). Dimensiones reales del producto; 42cm x 24cm x 75 cm (F x P x A). Tipo de encendido; Encendido automático por tensión de 120 V c.a.. Dispositivo de seguridad; Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión. Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas. Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico). Frente en cristal de seguridad (templado).. Ducto en acero inoxidable incluido; 80 cm de longitud. NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 03. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No.; ADQUISICIÓN DE CALENTADOR DE PASO A GAS NATURAL 12 LITROS DE TIRO FORZADO, DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 3.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de producto; Calentador a gas natural 12 litros. Tensión de alimentación; 120 v corriente alterna C.A. Tipo; B2 (Tiro forzado). Frecuencia; 60 HZ. Caudal nominal; 12 L/min. Caudal mínimo; 6 L/min. Presión nominal del agua; 2 bar (29psi). Presión nominal del gas; 20 mbar. Tipo de gas; Natural. Consumo (Qn); 66,32 MJ/h (19,0 kW. Tipo de rosca conexión; ½¨ NPS. Diámetro de ducto evacuación; 5 cm. Control; Pantalla digital y perillas. Peso neto; 13,8 Kg. Peso bruto; 15,8 Kg. Dimensiones de empaque; 73 cm x 49 cm x 24 cm (F x P x A). Dimensiones reales del producto.; 36 cm x 21.5 cm x 68 cm (F X P X A). Tipo de encendido; Encendido automático por tensión de 120 V c.a.. Dispositivo de seguridad; Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.. Ducto en acero inoxidable incluido; 80 cm de longitud. NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No.; ADQUISICIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE DE 60 cm DE TRES VELOCIDADES, SIMILARES O SUPERIORES CACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 4.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de producto; Campana extractora horizontal de 60 cm. Acabado; Acero inoxidable (.73) / Negro (.20). Tipo de extracción de los vapores; Interna / externa. Tensión de alimentación; 120 v corriente alterna C. A. Frecuencia eléctrica; 50 /60 Hz. Potencia eléctrica; 125 W. Potencia de iluminación; 25 W. Tipo de iluminación; Halógena. Iluminación; 01 bombilla. Motores; Uno. Velocidades del motor; Tres velocidades (baja-media-alta). Capacidad de aspiración; 220 m3/h. Diámetro ducto; 100 mm. Filtro carbón activado; Textil de carbón activado. Filtro atrapa grasas; Malla aluminio. Dimensiones de empaque; 61 cm x 52 cm x 10 cm (F x P x A). Peso neto; 4,5 kg. Peso bruto; 5,3 kg. Altura mínima de campana respecto a parrilla de cocina; 65 cm. Dimensiones reales del elemento.; 59.7 cm X 49.2 cm X 8 cm (F X P X A). Visera; Visera abatible en vidrio templado que permite direccionar los vapores propios de la cocción mejorando su evacuación.. NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No.; ADQUISICIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE CUATRO PUESTOS, 58.5 cm A GAS NATURAL DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 5.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de aparato; Estufa de empotrar para uso doméstico. Acabado; Acero inoxidable. Clasificación energética; A. Consumo de energía; 320 kWh/mes. Tensión de alimentación; 120 v Corriente Alterna C A. Frecuencia eléctrica; 50/60 Hz. Presión nominal gas; 20 mbar GN / 29 mbar GLP. Número de quemadores; Dos (2) Quemadores Semi-rápidos de 1,7KW Un (1) Quemador Rápido de 2,8KW Un (1) Quemador Triple Corona de 3,1KW. Potencia nominal gas GN; 9,3 kW. Parrillas; Dos (2) de hierro fundido. Controles; Cuatro (4) perillas laterales. Dimensiones de empaque; 60 cm x 54 cm x 12 cm (F x P x A) F = Frente P = Profundidad A = Altura. Peso neto; 8,6 kg. Peso bruto; 9,5 kg. Dimensiones reales del producto; 58.5 cm x 51 cm (F x A) F = Frente A= Ancho. Perillas; Perillas plásticas con diseño ergonómico y empaque antiderrame. Tipo de quemadores; Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas. Tipo de encendido; Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad.. Tipo de empaques; Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor ubicados debajo de las perillas que minimizan filtraciones hacia el interior de la estufa.. NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 11. ITEM N°2 GAORI RUBRO 02-02-01-004-003-09 RECURSO 10 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE “GAORI” (ADQUISICIÓN) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAORI. No.; GSF01 – PLANCHA ASADORA ELECTRICA 90X 90X90 – Z; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 6.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de parrilla.; Parrilla en acero H.R 5/16. Dimensiones del producto (cm); 90cm x 90cm x 90cm (Ancho x Alto x Profundidad). Acabado; Acero inoxidable. Resistencias eléctricas (Watts); 850 W. Potencia Eléctrica; 6000 W. Tensión Eléctrica Alimentación (Voltios); 220 V corriente alterna. Temperatura máx. de cocción – Grados; 250 C̊. Accesorios; - Bandeja recoge grasas - Ruedas con freno - Entrepaño en acero inoxidable. Parrillas; 1. Controles; Dos (02) perilla para selección de temperatura Resistencia. Dos (02) perilla para selección de temperatura. Un (01) piloto (indicador de encendido o funcionamiento de la parrilla). NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 01. RUBRO 02-01-01-004-003-04 RECURSO 10 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE “GAORI” (ADQUISICIÓN) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAORI. No.; GSF01 – HORNO ELECTRICO GRATINADOR 3 NIVELES -ZG; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.. 7.; CARACTERÍSTICAS; ESTÁNDAR. Garantía; 1 año. Tipo de horno; Horno gratinador eléctrico.. Material; Acero inoxidable. Dimensiones del producto (cm); Frente 80 cm Fondo 40 cm Alto 50 cm. Resistencias; 110 o 220 voltios, corriente alterna. Potencia eléctrica; 2000 wtt. Alimentación; Eléctrica. Controles; Perilla control de temperatura.. NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.; UND; 01.

FIRMAS:

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA Gerente del Proyecto GRUAL- BACOF

MY. JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR Comité Estructurador Técnico GRUAL- BACOF

AT. ANDRES FERNEY LADINO LEGUIZAMO Comité Estructurador Técnico GRUAL- BACOF

ST. DIEGO ANDRES COGOLLO MARIN Comité Estructurador Técnico GAORI